FOLKETS HUS, SAUDA

Dokumentasjon til fredningssak

2021-2023

Innhold

Folkets hus – bakgrunn og historikk	3

Arbeiderbevegelsens behov for lokale	3

Nye Sauda Folkets Hus	3

Arkitekten Gustav Helland	4

Folkets hus i Sauda og Stavanger	5

Bruk og etterbruk	5

Nytt tilbygg	5

Restaurering	6

Kilder	6

Beskrivelse av Folkets hus	7

Generelt	7

Eksteriør	8

Interiør	11

1. Etasje	12

2. Etasje	23

3. Etasje	27

Folkets hus – bakgrunn og historikk

Arbeiderbevegelsens behov for lokale

De tidligste forsamlingshusene i Norge ble generelt oppført av større organisasjoner og bedrifter, og hadde en apolitisk (men likevel klart ideologisk) karakter i form av ungdomshus, bedehus, «festiviteter» og liknende. Egne bygg for den tidlige arbeiderbevegelsen fantes ikke, og som en ny, sterk og politisk divergerende bevegelse ble man generelt utestengt fra de eksisterende lokaler. En var derfor nødt til å sikre seg egne forsamlingslokaler for å drive organisasjonsarbeidet. Det var denne prosess som, over flere tiår, utviklet seg til Folkets hus-tradisjonen 1.

Etter de politiske drakamper på 1880-tallet, oppstod i 1887 Arbeiderpartiet, og arbeidersamfunnene utviklet seg fra å være opplysningsforbund til å bli egentlige fagforeninger med klassekamppolitisk tilsnitt. Også disse nye fagforeningene hadde vanskelig ved å skaffe seg adgang til egnede lokaler. Etter hvert dannet man imidlertid fellesforbund og paraplyorganisasjoner, og det store gjennombruddet kom i 1899 da Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon ble stiftet. Det var Landsorganisasjonen, som etablerte det kjente og ikoniske Folkets hus i Norge på Youngstorget i Oslo i 1907. Huset på

Youngstorget var dog ikke det første Folkets hus. Både i Modum og på Røros hadde den selvstendige arbeiderbevegelsen reist egne hus på 1890-tallet. Og på Hvaler reiste man i 1898 Spjærøy Folkets hus – det første arbeiderforsamlingslokale som bar navnet «Folkets hus» i Norge. Huset på Spjærøy skal også være det første i en egen gruppe som ble oppført og drevet av steinhoggermiljøet. Flere slike hus ble oppført i de etterfølgende år, og det fremgår av arkivmateriale fra Folkets Hus Landsforbund, at det første Folkets hus i Sauda ble oppført av steinhoggere i 1910. Det er imidlertid usikkert, hvor i Sauda dette huset lå.

Sauda Folkets hus

Etableringen av det nye Folkets hus er knyttet til etableringen av smelteverket i Sauda. Verket ble opprettet og drevet av Electric Furnace Products Company, Limited (EFP) – et datterselskap av Union Carbide. EFP fikk driftskonsesjon i 1914 og byggingen av smelteverket tok til i 1916. Konsesjonsvilkårene var omfattende, og stilte blant annet krav om at selskapet måtte «skaffe arbeiderne sundt og forsvarlig husrum, tomter til bygning av egne hjem med veier, vand, kloak og elektrisk lysanlæg samt grund til forsamlingslokale, til lokale for kooperativ eller anden handelsvirksomhed og lignende.» 2.

1 Fosstveit, 90 ff.

2 Brandal, s. 13

Smelteverket stilte en spisebrakke til rådighet for arbeiderne i sentrum i de tidlige driftsårene. Denne ble om kvelden brukt til møtelokale 3. I 1921 kjøpte og ombygde arbeiderbevegelsen Christian Bakkes Hotel i Brugata. Den gamle hotellbygningen viste seg raskt å være utilstrekkelig. Huset var lite og kjelleren ble ofte oversvømt ved flom i elven ved siden av huset. Man begynte derfor i siste halvdel av 1920-tallet planleggingen av Saudas Folkets hus. Det var Sauda Fabrikarbeiderforening, som forhandlet med EFP om vilkårene. Opprinnelig var intensjonen å oppføre et tilbygg til det eksisterende Folkets hus i Brugata, men:

«Imidlertid fremkom E.F.P.Co. utpaa vaaren med et tilbod om gratis tomt ved parken. – Komiteen blev da enige om også aa faa realisert en byggeplan som tidligere var utarbeidet for den av E.F.P.Co. tilbutte tomt … Paa fellesmøte den 21/1 besluttedes aa gaa til aa bygge på den av E.F.P.Co. gitte tomt «Parkbakken» etter det av arkitekt Helland utarbeidede utkast under den forutsetning at anbudssummene ikke overskrider den anslaatte byggesum av kr. 115.000.»4

Den samlede byggesummen ble høyere, noe som førte til skjærmysler med det nyopprettede Folkets Hus Fond, et nasjonalt fond som bistod de lokale foreninger med lån og støtte til husbyggingsprosjektene. Folkets hus ble til slutt bygget, med støtte fra EFP, lån fra Folkets Hus Fond og en svært omfattende dugnadsinnsats på grunn- og bygningsarbeider fra Sauda Fabrikarbeiderforenings medlemmer.

Tomten til Folkets hus inngikk i en kvartalsstruktur mellom Mogata, Skulegata, Brugata og Fløgstadvegen, fastlagt i en reguleringsplan fra 1926, og «både byggjekomiteen og EFP hadde syn for at ei utbygging på tomta «Parkbakken» måtte skje på ein god måte, i tråd med omgjevnad, øvrig bebyggelse og reguleringsplan.»5.

Arkitekten Gustav Helland

Gustav Helland hadde tegnet flere viktige bygg for EFP, blant annet sykehuset og funksjonærklubben samt en rekke bolighus, og ble også arkitekten for Folkets hus. Helland var slik Kirsten Fosstveit skriver «eit sentralt namn i norsk arkitekturhistorie frå første halvdel av 1900-talet. Helland hadde ein variert produksjon – han teikna alt frå bustadhus til monumentalbygg – og hadde ein stor produksjon. I byregionen Stavanger/Sandnes finn ein mange bygningar signert Helland. Faktisk så har mange hevdet at Gustav Helland er den arkitekten som til nå har sett størst preg på Stavanger. Men om han sette sitt preg på den største byen i Rogaland, vart merket hans ikkje mindre tydelig i den minste byen i fylket. I Sauda fikk Helland være med å teikne eit nytt og moderne samfunn – nye bygninger for ei ny tid.»6.

3 Øverland, s. 30

4 Fra «Indberetning til Sauda Fabrikarbeiderforening’s generalforsamling fra Det Nye Folkets Hus

Finans- og byggekommite», 1929 – her sitert etter Fosstveit, s. 92 f.

5 Fosstveit, s. 93

6 Fosstveit, s. 90

T.v. Sauda rådhus, eldre postkort fra Fotomagasinet, hentet fra Facebookgruppen Gamle Sauda.

T.h. Sauda Klubb, eldre bilde utlånt fra Sauda Klubb AS – huset er p.t. under restaurering.

Begge er tegnet av Gustav Helland.

I tillegg til en forkjærlighet for jugendstil, var Gustav Helland kjent som en dyktig, nyklassisistisk arkitekt. I løpet av hans aktive karriere beveget han seg for øvrig gradvis i retning av et funksjonalistisk formspråk. Han var ikke fremmed for å blande stilgrep, og overgangen fra nyklassisisme til funksjonalisme er lesbar i Folkets hus.

Folkets hus i Sauda og Stavanger

Gustav Helland tegnet også Stavanger Folkets hus, og det er klare likheter mellom Folkets hus i Sauda og Stavanger Folkets hus. Stavanger Folkets hus ble oppført i 1926.  Utformingen, hovedvolumene og romprogrammene i de to bygningene har klare likhetstrekk, selv om de stilmessig skiller lag på enkelte punkt.

Stavanger Folkets hus. Utsnitt av flyfoto fra Widerøe fra 1950-tallet – bilde er hentet fra Stavanger byarkiv

Bruk og etterbruk

Folkets hus i Sauda ble raskt en sterk institusjon i byens organisasjonsliv. Det var en bastion for fagforeningene og de venstreorienterte partiers politiske aktiviteter, og fungerte i tillegg som arbeiderklassens kulturhus med et bredt spekter av aktiviteter og tilbud.

Folkets hus i Sauda har, som hovedkvarter for klassekampen – ikke minst under storstreiken i 1970 – vært en av de svært viktige bastioner for arbeiderbevegelsen. Spillefilmen «Sauda – Streik!» om streiken i 1970 er delvis opptatt på Folkets hus og gjenskaper det politiske spillet.

Den markante og elegante bygningen, med de allegoriske utsmykkingene i storsalen, er ikke bare et samlingssted for den politiske sak. Den har også gjennom flere generasjoner vært en kulturscene som svært mange – både blant publikum og utøvende – har en sterk tilknytning til. Kjartan Fløgstad har gjennom sine romaner bidratt sterkt til å beskrive husets betydning for flere generasjoner av Saudabuer.

Nytt tilbygg

Den opprinnelige planen for kulturhuset var å få inn tekniske krav og andre nødvendige grep i den eksisterende bygningen, noe som bød på store utfordringer. Under planleggingen brant imidlertid et nabohus ned. Selv om brannen, som kostet et menneskeliv, i seg selv var tragisk, åpnet den likevel for nye muligheter. I stedet for å presse inn alle de nye funksjoner og nødvendige tekniske grep som følger med et moderne kulturhus, var det nå mulig å oppføre et tilbygg, som kunne ivareta de tunge, logistiske og tekniske løsninger, samt gi plass for blant annet en ekstra sal, øvingsrom og kafe. Planleggingen av tilbygget ble basert på en arkitektkonkurranse, hvor antikvariske myndigheter var sterkt involvert, både i å definere grunnlaget og i å vurdere forslagene. Resultatet ble et veltilpasset og underordnet tilbygg med så sterk ivaretakelse av de krevende funksjoner at det opprinnelige bygget, med bare noen få unntak, har kunnet bevares og restaureres.

Restaurering

Restaureringen av den eldre delen av Folkets hus ble gjennomført parallelt med oppføringen av tilbygget i 2016-2018. Gjennom restaureringen har en rekke opprinnelige kvaliteter blitt hentet frem igjen og gitt nytt liv. Restaureringen ble gjennomført med den samme dugnadsånden som karakteriserte den opprinnelige byggeprosessen. Over 2000 arbeidstimer ble lagt ned av frivillige under kyndig veiledning, noe som reetablerte Folkets hus som et kulturminne med sterk lokal forankring.

Kilder

Brandal, Trygve: «Vatnet og krafta» i Høibo, Roy (red.): FOLK i Ryfylke – Årbok for

Ryfylkemuseet 2012, Sand.

Fosstveit, Kirsten Hellerdal: «Arkitekten Gustav Helland – nyklassisisten bak Folkets hus,

«arbeidernes tempel»» i Årsskrift Sauda Sogelag 2014.

Øverland, Åshild Marie: Klasseskilje og klassemøte: kvinner i eit industrisamfunn -Sauda

1910-1980, hovedoppgave, UiB, Bergen, 2000.

Annen litteratur

Drange, Ernst Berge: Mænd som ved hvad solidaritet er: Sauda fabrikarbeiderforening: 75-

årsberetning, Sauda 1999.

Fløgstad, Kjartan: Arbeidets lys: tungindustrien i Sauda gjennom 75 år, Det norske

samlaget, Oslo, 1990.

Høibo, Roy: Kraftkultur og kulturkraft – Kulturminneplan Sauda 2017, Sauda kommune,

Sauda 2017, delvis revidert 2019.

Sauda Sogelag: Tre gater på Øyra – Årsskrift 1999, Sauda, 1999.

Våga, Finn E.: De unge slekter: rørsla som bygde Sauda, Det norske samlaget, Oslo, 1993.

Våga, Finn E.: Folkets kamp og fest, artikkel i Stavanger Aftenblad, 15.09.2018

Beskrivelse av Folkets hus

Generelt

Folkets hus ligger i Sauda sentrum, i nær tilknytning til Sauda smelteverk.

Eksteriør

Bygning mot øst

Murbygg med pussede vegger i en overveiende nyklassisistisk stil med

funkistrekk. Dørene til opprinnelig inngang er skiftet i 2018 og er bygd etter

originaltegninger. Disse erstattet uoriginale dører som antakelig ble satt inn på 80-

tallet.

Fargevalget på bygningen er basert på fargeprøver fra AM/UiS i forbindelse med restaureringsarbeidet. Det er dog noe tvil om enkelte farger, blant annet på vinduer. Vinduene er i hovedsak kopivinduer av nyere dato. Metalkledning på takutstikk over hoveddør er ikke en opprinnelig løsning. Markant gesimsløsning øverst på bygget. Denne er marginalt justert for tilpasning til moderat isolasjonslag på tak.

Rampe ved hovedinngang inngår i fredningen.

Bygning mot nord

På nordsiden er «vindusåpninger» i 2. etasje inn til Storesalen blendet med mur, noe som er tilsvarende som vindusrekken på vestre vegg. Dette er en opprinnelig løsning.

Gammel rømningstrapp fra scenen ut fra byggets nordside er rekonstruert. Den

omtales gjerne som «Fløgstadtrappen», da den er nevnt i en episode i en av Kjartan

Fløgstads romaner. Den opprinnelige trappen var tæret opp av rust, men det ble

vurdert at den var et sentralt element og den ble derfor rekonstruert i forbindelse med restaureringen i 2016-2018. Muren ved trappen er basert på et murfragment fra en ødelagt muren som stod der tidligere.

«Fløgstadtrappen» og muren ved trappen inngår i fredningen.

Bygning mot vest

Bakveggen mot vest har, som nordsiden murblendede vindusillusjoner – et opprinnelig

dekorelement.

Bygning mot sør - kafe og Mezzanin

Kafe med moderne interiør, hovedsakelig i tre, glass og metall. Dagens hovedinngang ligger i kafeens østlige ende, og det er adkomst til 1. etasje i gamlebygget. Mezzaninløsning gir adkomst til 2. etasje i den eldre delen av bygget gjennom en tidligere vindusåpning som har blitt ført ned til gulvet, og hvor vinduet er erstattet med dør, bygd etter en av dørtypene i originaltegningene. Markant serveringsdisk ved passasje til opprinnelig kjøkken.

Noe rørføring er synlig langs opprinnelig yttervegg, men de er søkt minimert og er malt i veggfarge. Ellers har en prøvd å henge færrest mulig festeanordninger og moderne utstyr på opprinnelig vegg. Vinduer er i hovedsak kopivinduer. Det er skråtak i glass og metall over kafearealet mellom gamlebygget og nybygget.

Tak

5-15 cm isolasjon med protandekke.

Interiør

Interiøret i Folkets hus er preget av streng symmetri, med nøysomme, men elegante, løsninger. Materialbruken er lett differensiert i de ulike partiene av bygget. Det er for eksempel skifer på gulv og trapp i foajeen, mens øvrige gulvflater er i tre. Veggflatene er i all hovedsak pusset, mens kontorrekken mot sør har tapet. Det finnes flere slike variasjoner, men bygget bindes sammen av formspråk og detaljeringsgrep på tvers av de ulike partier. Avtrappinger i tak og vekslinger i veggflatene mellom innfelte og fremskutte partier med søylevirkning er enkle og elegante virkemidler. Et markant, buet galleri i salens bakre ende gir minnelser om art deco-stilen.

1. Etasje

126: Foaje

Pussete og malte vegger. Kvadratisk, glanset skifer på gulv og skiferkledd midtstilt

trapp til «Lillesalen» (rom 142). Opprinnelige pendellamper. «Billettbokser»/små

billettkontor i hver ende (rom 125 og 127). Tre hoveddører, alle skiftet i forbindelse med

restaurering. Disse er bygd etter originaltegninger og erstattet uoriginale dører.

Gamle og antakelig originale radiatorer. Avtrapping på loft er en vesentlig

dekordetalj.

Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen.

125: Billettboks (S)

Stående, grønnmalt faspanel på vegger. Skifer på gulv. Gammelt og muligens originalt vindu for billettsalg.

127: Billettboks (N)

Identisk med Billettboks (S) (rom 125), ikke fotografert.

122/123/124: Toaletter (S)

To toalettbåser med felles midtrom. Terrassogulv, grønnmalt staffpanel, profilerte

lister langs tak og dører. Ny vask i midtrom og nye toalettskåler. Rør og gitter på

luftekanal er antakelig original. Originale dører med ramtre og fire speil. Indre dører

er grønnmalte. Vindusåpning er original, men vindu er på et tidspunkt skiftet.

121: Trapperom (S)

Pussete, gulmalte vegger. Brystning i oljet og lakket furu. Skifer i nederste delen av

trapp og på nederste repos. Oljebehandlet tregulv på øvre reposer. Originale trapper

i malt tre og med messingbeslag. Rekkverk/håndløper i tre (lakket/oljet). Panelt

på den indre siden og med tredekor på utsiden. Eldre ytterdør til kafe (rom 101), men

uklart hvor gammel – antakelig laget etter originaltegninger. Originale dører

ellers. Dørspeilene dekorert med andreaskors med blomsterform i midten (relieff/treskurd). Moderne plafondlamper i tak. Alle flater er pusset opp ved restaurering. Vindu ved repos mellom 1. og 2. etasje er et kopivindu med løse sprosser. Det er nedgang til kjeller bak dør under trappen.

Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen.

133: Korridor

Pussete vegger, oransje-/gulmalt, lakket og oljet brystningspanel. Oljebehandlet

tregulv. Originale pendellamper.

Pendellamper i rommet inngår i fredningen.

142: «Lillesalen»

Oljebehandlet tregulv, og pusset, gulmalte vegger. Brystningspanel i oljet/lakket tre.

Originale dører til alle rom, hvor av en markant skyvedør i nesten hele rommets

bredde mot «Atelier» (rom 141). Originale pendellamper. Tak har ny himling, men

avtrapping mot vegg, som er et vesentlig dekorelement, er utformet i tråd med gammel avtrapping. Nye himlingsplater som søker å gjenskape eldre dekor. Kopivinduer fra 80/90-tallet med gjennomgående sprosser.

Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen.

131/132: Trapperom (N)

I alt vesentlig som trapperom i sør (rom 121)

Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen.

128/129/130: Toaletter (N)

I alt vesentlig som toaletter i sør (rom 122, 123 og 124)

141: «Atelieret» - separatrom for enden av «Lillesalen» (142)

Oljebehandlet furugulv, pussete og grønnmalte vegger, oljet/lakket brystningspanel.

Originale dører til alle rom, inklusiv markant skyvedør i nesten hele rommets bredde

inn til «Lillesalen» (rom 142). Originale pendellamper supplert med spots og lysrør på grunn av bruken som atelier. Vinduer som i Lillesalen. Original lufterist mot utside i nordvestre hjørne. Moderne rister mot kjøkkensiden til nytt ventilasjonsanlegg. Himling som i Lillesalen.

Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen.

134: Korridor langs kontorrekke

Oljebehandlet furugulv, oljet/lakket brystningspanel som er høyere og enklere enn i

øvrige rom. Pussete, oransjemalte vegger. Originale dører. 3 originale pendellamper,

lett forkortet for å passe til taket, som er blitt lett nedhimlet i forbindelse med restaureringen for å skjule diverse tekniske installasjoner. Markant knaggerekke/hattehylle som mest sannsynlig er fra 1950-tallet.

Pendellamper i rommet inngår i fredningen.

135: Kontor/oppholdsrom

Brunt linoleumsgulv (nytt), oljet/lakket brystningspanel, tapet på vegger. Tapeten er ny og spesialbestilt for å kopiere opprinnelig best mulig. Vinduer er kopier fra 80/90-tallet.

Ventilasjon/inergen-rør er primært skjult i originale skap på vegg mot korridor. Noen

synlige rør går inn mot kafe (rom 101). Moderne lys. Originale dører.

Radiatorer i rommet inngår i fredningen.

136: Kontor

Som Kontor (rom 135), men mindre og ingen synlige rør.

Radiatorer i rommet inngår i fredningen.

137: Kontor

Som Kontor (rom 135), men mindre og ingen synlige rør.

Radiatorer i rommet inngår i fredningen.

138: Kontor

Som Kontor (rom 135), men mindre og ingen synlige rør.

Radiatorer i rommet inngår i fredningen.

139: Tidligere kontor, nå lagerrom for kjøkken

Innredet som tørr- og kjølelager for kafeen. Originale skap og dør mot korridor. Ellers

er alle flater dekket av moderne plater og innredning. Vindu som i Kontor (rom 135).

Rommet inngår ikke i fredningen.

140: Kjøkken

Moderne kjøkken, totalt ominnredet i forbindelse med restaurering/nybygg. Fungerer

som kjøkken for huset/kafedriften. Utover selve rommet er det ingen spor igjen etter det

gamle kjøkkenet.

Rommet inngår ikke i fredningen.

2. Etasje

227: Store sal

(Scene og galleri har egne romnummer – se disse for beskrivelse.)

Festsalen. Oljebehandlet furugolv, pussete og grønnmalte vegger, beiset/lakket

brystningspanel, originale radiatorer innfelt i vegg/brystning, nye tilpassede lamper på vegg. Fløyelstekstil (støydempende) på vegger foran «pilastre» og mellom vinduer samt bak i sal. Markante veggmalerier på hver side av scene samt på gallerifront mot salen (se også beskrivelse av Galleri, rom 306). Det har gjennom tidene vært en utfordring å bevare maleriene på grunn av spenninger mellom maling og underlag, men konsolidering og ulike tiltak for klimastyring skal nå sikre så gode bevaringsforhold som mulig.

Loft har ny himling som skjuler tekniske installasjoner, men som imiterer opprinnelig avtrapping mot vegg, som er og var et vesentlig dekorelement. Profilerte lister langs kanten rundt. Scenefronten, som tidligere var forlenget, er kappet og ført tilbake til opprinnelig løsning i henhold til opprinnelige tegninger. Avtrapping av vegger på siden inn mot scenen er malt i en rødoransje tone. Moderne mobilscene foran scene og teleskopamfi i bakre ende under galleri. Vinduer mot kafe (rom 101) er kopivinduer fra 80/90-tallet. Originale dører med andreaskors med blomst som ellers i huset. Originale pendelkupler. En del moderne teknisk utstyr er synlig, men nødvendig på grunn av drift. Dette gjelder særlig en større og en mindre senkbar lyd- og lysrigg, noe rørføring, høyttalere, varselhorn og ventilasjonsrister over malerier ved scene.

Pendellamper og radiatorer i rommet inngår i fredningen.

226: Scene

Scenen for enden av store sal (rom 227). (Scenefront er beskrevet under store sal.) Vegger i svartmalt, pusset mur. Bakteppe i svart tekstil.

Originale trapper mot nord gir adgang ned til store sal og til sminkerom (rom 305) i etasjen over. Mens sminkerom mot nord (rom 305) er bevart, er tilsvarende rom i sør endret. Rom 225 og 303 er slått sammen til et, og det samme har rom 228 og 304. Begge har fått fjernet gulvet mellom etasjene, slik at de blir to to-etasjers rom hvor det nå er ventilasjonsanlegg i tilknytning til scenen.

Stor, moderne scenerigg og kabelbaner under tak samt diverse annet teknisk utstyr. Gjennomgang fra scene til nybygget er utvidet noe i bredde for å kunne trille et flygel direkte inn på scenen.

Radiatorer i rommet inngår i fredningen.

Ventilasjonsrom ved store scene (rom 228) inngår ikke i fredningen.

3. Etasje

305: Sminkerom (N) over scene

Sminkerommet ligger på nordsiden av scenen som en panelt trekonstruksjon over scenen. Nyere linoleum på gulv. Panelte vegger med gul bemaling. Eldre lamper på vegg – antakelig 50-talls, muligens eldre. Enkel bemalt tredør antakelig fra 50-tallet. Enkel panelovn, antakelig 50-talls.

Sminkelamper i rommet inngår i fredningen.

303/304: Tidligere rom

Rom slått sammen med rom 225 og 228 i forbindelse med dagens krav til ventilasjon. Se Scene (rom 226).

306: Galleri med «kinoboks» (rom for filmfremvisningsapparater) i bakre ende

av Storesalen

Galleri med 4 gulvnivå. Gulv i oljebehandlet tre. Gallerifront med beiset/lakket,

stående panel. Markante malerier på fremside frem mot Storesalen.

Gallerifront/rekkverk er forhøyet med håndløper i messing i forbindelse med restaureringsarbeidet på grunn av dagens krav til høyde og sikkerhet. Vegger er pusset og grønmalte som i Storesalen ellers. Kinoboks for filmfremvisningsapparater bak på galleri er i pusset mur. Denne er i dag i bruk til ekstra ventilasjonsanlegg som bidrar til å stabilisere klimaforholdene for maleriene i Storesalen (ved scene og på gallerifront). En eldre, muligens original, dør inn til kinoboksen er metallkledt innvendig på grunn av brannfaren som var knyttet til de gamle filmruller, som kunne selvantenne.